Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

- Глава 2 Схема водоснабжения МО г. Саяногорск,

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны:

Внести изменения:

абзац «Таким образом, система водоснабжения МО г. Саяногорск представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО Саяногорск, обслуживаемых ООО "СКС", составляет 118,12 км, в том числе:

- г. Саяногорск- 72,7 км.;

- р.п. Майна- 17,9 км.;

р.п. Черемушки- 27,52 км.»

Данный абзац изложить в следующей редакции «Таким образом, система водоснабжения МО г. Саяногорск представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО Саяногорск, обслуживаемых ООО "СКС", в том числе безхозяйные сети, составляет 131,7 км, в том числе:

- г. Саяногорск- 80,0 км.;

- р.п. Майна- 31,1 км.;

- р.п. Черемушки- 20,6 км.

- Протяженность водопроводных сетей МО г.Саяногорск от Водозабора г.Саяногорск до первой промышленной зоны (промплощадка №1), обслуживаемых ООО «ХКС», составляет 6.7км (в 2-х трубном исчислении), водопроводные сети являются собственностью ООО «ХКС».

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Внести изменения:

абзац «Технологическая зона станции первого подъема г. Саяногорска находящейся на о. Большой до станции второго подъема г. Саяногорска, в которую входят четыре трубопровода диаметром 500 мм. проходящие от станции первого подъема до камеры переключения и два трубопровода диаметром 500 мм. проходящие от камеры переключения до насосной станции второго подъема г. Саяногорска.»

изложить в следующей редакции «Технологическая зона станции первого подъема г. Саяногорска, находящаяся на о. Большой до станции второго подъема г. Саяногорска, в которую входят четыре трубопровода диаметром 500 мм, проходящие от станции первого подъема №1  и станции первого подъема №2 до камеры переключения, и два трубопровода диаметром 500 мм, проходящие от камеры переключения до насосной станции второго подъема г. Саяногорска и насосной станции  второго подъема промплощадки №1.»

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

- 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

- Технические характеристики насосных станций, приведенные таблице 1.4.3.1., дополнить строкой

| - № п/п | Наименование узла и его местоположение | - Кол-во и объем резервуаров | - Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Марка насоса | - Производительность, м3/час |  | - Напор ,м вод ст | - Мощность, - кВт |
| - 2 | - г. Саяногорск Промплощадка №1) Насосная станция 2-го подъема | - 2х1000м3 - 1х2000м3 | - 200Д-90 | - 720 | 90 |  | 200 |

    - 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Дополнить абзацем:

Трубопроводы водоснабжения в МО г. Саяногорск от водозабора до промплощадки №1 представлены двумя видами – чугунными и стальными трубами. Диаметры магистральных трубопроводов составляют от 500 мм до 600 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,7 км (в 2-х трубном исчисление).

### 1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

абзац «–Водозабор г. Саяногорска находится на балансе организации ОАО «Русал-Саяногорск» и передано по договору аренды ООО "ХКС";

Изложить в следующей  редакции:

«–Водозабор г. Саяногорска, водоводы от камеры переключения, расположенные на водозаборе о.Большой до насосной станции 2-го подъема (промплощадка №1), насосная станция 2-го подъема (промплощадка №1) находится на балансе организации ООО "ХКС";»

Раздел 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

абзац:

«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО г. Саяногорск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. В настоящее время приборы коммерческого учета имеются лишь на границе раздела ООО «ХКС» и ООО «СКС».

Изложить в следующей  редакции:

«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО г. Саяногорск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. В настоящее время приборы коммерческого учета имеются границе раздела между:

- ООО «ХКС» и ООО «СКС»;

- ООО «ХКС» и АО «РУСАЛ САЯНАЛ»;

- ООО «ХКС» и АО «РУСАЛ Саяногорск».

- Раздел 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

- Дополнить  картой (схемой)  водоснабжения г. Саяногорск от водозабора о. Большой до насосной станции 2-го подъема города и промплощадки №1.

# 2. Глава 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск

## 1 Существующее положение в сфере водоотведения МО г. Саяногорск.

### Раздел 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны.

Дополнить пунктом 1.10 Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации)  к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Централизованная система водоотведения (канализации) г.Саяногорска подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения муниципального образования г.Саяногорск.

Централизованная система водоотведения (канализации) рп.Майна подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения муниципального образования г.Саяногорск.

Централизованная система водоотведения (канализации) рп Черемушки подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения муниципального образования г.Саяногорск.

Объемы  водоотведения по группам потребителей

|  | Ед. изм. | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего (в т.ч.) | тыс. м3 | 3329,0 |  | 3268,5 |  | 3362,5 |  |
| объем сточных вод принятый от потребителей от многоквартирных домов и жилых домов; | тыс. м3 | 1990,1 | 60% | 1867,6 | 57% | 1958,3 | 58% |
| сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; | тыс. м3 | 5,962 | 0,2% | 6,0 | 0,2% | 6,17 | 0,2% |
| сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; | тыс. м3 | 177,6 | 5% | 244,6 | 7% | 265,4 | 8% |
| сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; | тыс. м3 | 2,968 | 0,1% | 3,003 | 0,1% | 3,083 | 0,1% |
| сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| р.п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего (в т.ч.) | тыс. м3 | 124,6 |  | 116,7 |  | 113,6 |  |
| объем сточных вод принятый от потребителей от многоквартирных домов и жилых домов; | тыс. м3 | 73,10 | 59% | 73,06 | 63% | 71,34 | 63% |
| сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; | тыс. м3 | 1,33 | 1% | 1,01 | 1% | 1,21 | 1% |
| сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; | тыс. м3 | 27,9 | 22% | 21,6 | 19% | 18,9 | 17% |
| сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего (в т.ч.) | тыс. м3 | 526,6 |  | 492,4 |  | 503,3 |  |
| объем сточных вод принятый от потребителей от многоквартирных домов и жилых домов; | тыс. м3 | 388,5 | 74% | 371,2 | 75% | 374,6 | 74% |
| сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; | тыс. м3 | 12,6 | 2% | 15,186 | 3% | 14,786 | 3% |
| сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; | тыс. м3 | 33,4 | 6% | 21,1 | 4% | 28,5 | 6% |
| сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; | тыс. м3 | 2,1 | 0% | 2,0 | 0% | 2,7 | 1% |
| сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); | тыс. м3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| МО г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего (в т.ч.) | тыс. м3 | 3980,2 |  | 3877,6 |  | 3979,3 |  |
| объем сточных вод принятый от потребителей от многоквартирных домов и жилых домов; | тыс. м3 | 2451,73 | 62% | 2311,9 | 60% | 2404,23 | 60% |
| сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; | тыс. м3 | 19,87 | 0,5% | 22,20 | 0,6% | 22,17 | 0,6% |
| сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; | тыс. м3 | 238,88 | 6% | 287,28 | 7% | 312,82 | 8% |
| сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; | тыс. м3 | 5,02 | 0% | 5,05 | 0% | 5,75 | 0% |
| сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; | тыс. м3 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); | тыс. м3 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |

- Дополнить пункт 4.2.2 Перечень основных мероприятий планируемых к

- реализации в  период 2021-2024гг следующим мероприятием:

- г.Саяногорск

- - КОС г. Саяногорска. Техническое перевооружение фильтров №1 в фильтровальном зале БДО. Установка затвора Ду 600 с электроприводом.

- Таблицу 6.1 главы 3  дополнить поз 1.21

| № п/п | Наименование работ и затрат | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость тыс. руб |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | До 2024г |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1.21 | Техническое перево-оружение фильтров №1 в фильтровальном зале БДО. Установка затвора Ду 600 с электро-приводом. | 1 |  | 947 | 947 |

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                             А.Г.Козловская