Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Схема

теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск

на срок до 2027 года, актуализированная на 2024 год

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

пункт 4.3  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  изложить в следующей редакции:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

- Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3;

- Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи;

- Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3;

- Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1;

- Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2;

- Замена подогревателя ПХВ  ПП-1-53-7-II ст.№1;

- Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№2;

- Установка приборов учета собственных нужд котельной ООО «ХКС»;

- Модернизация подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель;

- Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи;

- Замена электрооборудования ТП 10-1;

- Замена электрооборудования ТП 10-2;

- Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления;

- Установка парового эжектора деаэрационной  питательной установки ЭПД-2-150Б;

- Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№2;

- Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№3;

- Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21;

- Приобретение электромеханической гильотины Mettal Master ETC 2080;

- Приобретение дорнового трубогибочного станка;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5;

- Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 200-400мм;

- Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 50-175мм;

- Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии;

- Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов;

- Модернизация системы шлакозолоудаления  с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2.

на электрокотельной №1 рп.Черемушки:

- Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды;

- Замена масляных выключателей на вакуумные (4шт);

- Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1.

на угольной котельной рп.Майна:

1. Строительство площадки временного хранения шлака на территории;

2. Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя) на территории угольной котельной.»

пункт 4.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК» изложить в следующей редакции:

- «Создание системы охранной  сигнализации на угольной котельной  рп. Майна,  электрокотельных №№ 1, 2 рп.Черемушки;

- Создание системы  периметрального освещения территории угольной котельной  рп.Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки;

- Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж;

- Модернизация системы пожарной сигнализации на угольной котельной по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32;

- Модернизация системы пожарной сигнализации на электрокотельной №1  по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп.Черемушки, 50;

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Электрокотельной №2  по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп.Черемушки, 53;

- Установка системы видеонаблюдения  на котельной ООО «ХКС».

- Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС».

пункт 4.9 Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«1.Строительство камеры   узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В.;

- Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед.;

- Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для   конвейерных лент  цеха топливоподачи в количестве 4шт на котельной ООО «ХКС»;

- Монтаж бака подпитки тепловой сети V=1000м3, ст.№2 (БПТС-2) на котельной ООО «ХКС».

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

пункт 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

«необходимо выполнить в период 2024-2027гг.:

- Строительство участка тепловой сети (перемычки) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938м;

- Строительство ТНС-3;

- Строительство ЦТП-1;

- Строительство ЦТП-2.»

пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей изложить в следующей редакции:

«-Реконструкция участка  тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м;

- Приобретение и монтаж сетевых насосов 300Д/70 (3шт) с демонтажем существующих, отработавших нормативный срок;

- Приобретение и монтаж сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.) с демонтажем существующих, отработавших нормативный срок;

- Реконструкция участков тепловой сети от ТК-11  до ТК-12 диаметром 500мм,700мм протяженностью 1371м;

-  Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М;

-  Реконструкция Участка тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П;

- Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-242 м по ул.Ленина.

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700,    L-4181 м, г.Саяногорск»;

- Реконструкция тепловой сети  по ул.Курейская, ул.Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г.Саяногорск.»

-Капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Абаканский ТК 50 - ТК 50а - ТК 50б, г.Саяногорск, инв. №14603а, L-290м, Ду-50мм;

-Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки на э.у. в д 1 по подвалу д 1 Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. №14608/14615, L-190м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 13-1  дом 6  Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК25 до ТК26  Центральный мкрн. г. Саяногорск, инв.№230090, L-149м, Ду-200мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК18 до ж.д.19 Центральный мкрн. г.Саяногорск, инв. №14672, L-202м, Ду-100мм;

-Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 15  Советский мкр., г. Саяногорск, инв. №14545 ,L-151м, Ду-100мм;

-Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 24 до дома №1  Интернациональный  мкр., г.Саяногорск, инв. №230044, L-111м, Ду-100мм;

-Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 1  - ТК 3Б  Ленинградский  мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм;

-Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2М  - ТК 25  Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от  ТК16 до ТК22 ул. Ленина- ул. Некрасова. п. Майна инв. №14565, L-720м, Ду-100мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм.

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 732,037 | 713,188 | 651,338 | 700,633 | 694,790 | 691,639 | 676,178 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 655,742 | 637,586 | 580,169 | 618,359 | 649,086 | 612,038 | 620,382 |
| Суммарный годовой расход топлива: :::котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 173,94 | 163,67 | 146,60 | 164,5 | 174,999 | 168,445 | 173,382 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 123,66 | 119,57 | 109,39 | 117,739 | 122,158 | 116,227 | 118,94 |

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2020-2022гг изложить в следующей редакции.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2020г | Факт 2021 | Факт 2022г | План 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп.Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 45634 | 48663 | 50088 | 48128 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 22346 | 22917 | 23061 | 22775 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 20541 | 22797 | 23952 | 23952 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  | 15961 |  |  |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп.Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 64132 | 69734 | 69693 | 67853 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 50174 | 56491 | 55199 | 53955 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 12244 | 11404 | 12656 | 12656 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  | 10452 |  |  |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 214870 | 250989 | 250698 | 238852 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 191725 | 200112 | 210073 | 200637 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 22062 | 49791 | 39537 | 39537 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  | 31513 |  |  |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 95513 | 101319 | 102348 | 99727 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 66099 | 76499 | 76613 | 72831 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 28975 | 24349 | 25245 | 25245 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  | 17270 |  |  |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 109766 | 118397 | 119780 | 115981 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 310383 | 352308 | 353046 | 338579 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 330344 | 356019 | 364946 | 350437 |
| Фактические потери | Гкал | 83822 | 108341 | 101389 | 101389 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  | 75196 |  |  |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2020г | Факт 2021г | Факт 2022г | План 2024г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп.Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 141453 | 107967 | 139711 | 129710 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 36697 | 39352 |  |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 102404 | 66895 | 96943 | 88748 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  | 11616 |  |  |
| Теплоноситель от электрокотельной рп.Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 184147 | 173518 | 166938 | 174868 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 150338 | 155467 |  |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 32716 | 16434 | 3955 | 17702 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  | 12801 |  |  |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 675800 | 704381 | 757358 | 712513 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 522434 | 507545 |  |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 146350 | 189818 | 265490 | 200553 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  | 56697 |  |  |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 281411 | 233611 | 233792 | 249605 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 197961 | 190739 |  |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 81340 | 40761 | 27337 | 49813 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  | 26653 |  |  |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 325600 | 281485 | 306649 | 304578 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 9272111 | 937992 | 991150 | 962118 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 907430 | 893103 | 892129 | 897554 |
| Фактические потери | куб.м | 362810 | 313908 | 393726 | 356814 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  | 107767 |  |  |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2022г составляют в количестве 364 946 Гкал.

Фактические потери тепловой энергии за 2022г составляют 101 389 Гкал, теплоносителя 393 726 куб.м.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.3, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г.Саяногорск) составляет 1 135 406 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, рп.Черемушки), составляет 185 800 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп.Майна), составляет 90 368 тыс. руб.»

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблица 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | 2024-2027 гг. |
| Рп.Черемушки, электрокотельная №1 |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды |  | 168 750 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные (4шт) |  | 2 392 |
| 3 | Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1 |  | 14 658 |
| Рп.Майна |  |  |  |
| 1 | Строительство площадки временного хранения шлака на территории угольной котельной рп.Майна |  | 20 368 |
| 2 | Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя) на территории угольной котельной рп.Майна |  | 70 000 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |
|  | Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3 | 10 000 |  |
|  | Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи |  | 15 000 |
|  | Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3 |  | 1 000 000 |
|  | Модернизация подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель | 1 379 |  |
|  | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи | 4 580 |  |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-1 |  | 6 303 |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-2 |  | 6 303 |
|  | Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления |  | 11 304 |
|  | Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД-2-150Б | 2 500 |  |
|  | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1 |  | 12 031 |
|  | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2 |  | 12 512 |
|  | Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№2 | 1 983 |  |
|  | Замена подогревателя ПП-1-108-7-II cт.№1 |  | 1 529 |
|  | Замена подогревателя ПП-1-108-7-II cт.№2 |  | 1 590 |
|  | Замена подогревателя ПП-1-108-7-II cт.№3 | 1 164 |  |
|  | Установка приборов учета собственных нужд котельной |  | 9 651 |
|  | Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21 | 272 |  |
|  | Приобретение электромеханической гильотины Mettal Master ETC 2080 | 1 278 |  |
|  | Приобретение дорнового трубогибочного станка |  | 9 413 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1 |  | 317 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2 |  | 330 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3 |  | 342 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4 |  | 357 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5 |  | 357 |
|  | Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 200-400мм |  | 480 |
|  | Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 50-175мм |  | 317 |
|  | Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии |  | 4 951 |
|  | Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов |  | 3 922 |
|  | Модернизация системы шлакозоло-удаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2. |  | 10 904 |
|  | Установка грузопассажирского лифта в котельном цехе | 4337 |  |

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.9, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения, составляет 40 233 тыс. руб.

Расшифровка  финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1.1

Таблица 7.1.1 Финансовые потребности по видам мероприятий

| Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  | 2023-2027гг. |
| Строительство камеры и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В. | 4 535 |
| Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед. | 14 618 |
| Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для конвейерных лент цеха топливоподачи в количестве 4шт. | 5 080 |
| Монтаж бака подпитки тепловой сети V=1000м3, ст.№2 (БПТС-2) | 16 000 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, указанных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей составляет 1 273 263,718 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 91 660 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций составляет 1 138 193тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.2-7.3».

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2020-2023 гг | 2024-2027 гг |
|  | г. Саяногорск |  |  |
| 1 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938 м |  | 50 660 |
| 3 | ТНС-3 |  | 29 000 |
| 4 | ЦТП-1 |  | 6 500 |
| 5 | ЦТП-2 |  | 5 500 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для реконструкции

| Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  | 2023-2024 гг. | 2024-2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |
| Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20/21М,690м, Ду600мм, включая строительство временной теплосети от ТК-13М до ТК19М-605м,Ду 200мм, ду 250мм |  | 112 940 |
| Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-20/21М до ТК-7П |  | 60 169 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м |  | 105 478 |
| Приобретение и монтаж сетевых насосов 300Д/70 (3шт) с демонтажем существующих, отработавших нормативный срок |  | 7 092 |
| Приобретение и монтаж сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.) с демонтажем существующих, отработавших нормативный срок |  | 11 299 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М |  | 60 169 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П |  | 60 169 |
| Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-127/115 м по ул.Ленина | 19 974 | 11 564 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г.Саяногорск |  | 550 000 |
| Реконструкция тепловой сети по ул.Курейская, ул.Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г.Саяногорск |  | 45 851 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |
| Реконструкция участков тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 диаметром 500мм,700мм протяженностью 1371м | 46 156 | 125 026 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для капитального ремонта

| № п/п | Наименование участков сетей |  | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб., НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Саяногорск |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Абаканский ТК 50 - ТК 50а - ТК 50б, г.Саяногорск, инв. №14603а, L-290м, Ду-50мм. |  | 1 852,387 |
| 2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки на э.у. в д 1 по подвалу д 1 Заводской мкр. г.Саяногорск, инв. №14608/14615, L-190м, Ду-150мм. |  | 1 405,799 |
| 3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 13-1 дом 6 Заводской мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм. |  | 2 432,444 |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК25 до ТК26 Центральный мкрн. г. Саяногорск, инв.№230090, L-149м, Ду-200мм. |  | 2 439,328 |
| 5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК18 до ж.д.19 Центральный мкрн. г.Саяногорск, инв. №14672, L-202м, Ду-100мм. |  | 3 770,980 |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 15 Советский мкр., г. Саяногорск, инв. №14545 ,L-151м, Ду-100мм. |  | 1 721,150 |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 24 до дома №1 Интернациональный мкр., г.Саяногорск, инв. №230044, L-111м, Ду-100мм. |  | 1 166,766 |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 1 - ТК 3Б Ленинградский мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм. |  | 2 252,362 |
| 9 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2М - ТК 25 Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм. |  | 7 148,363 |
|  | рп.Майна |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК16 до ТК22 ул. Ленина- ул. Некрасова. п. Майна инв. №14565, L-720м, Ду-100мм. |  | 6 826,840 |
|  | рп.Черемушки |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм. |  | 8 709,299 |

Пункт 7.4 Предложения по величине необходимых инвестиций на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК на каждом этапе изложить в следующей редакции:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.8, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК составляет 19 955 тыс.руб.»

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.4.

Таблица 7.4 Финансовые потребности  для обеспечения  безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК

| Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предполагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  | 2023-2024 гг. | 2024-2027 гг. |
| Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп.Майна, электрокотельных №№ 1,2 рп.Черемушки; |  | 7580 |
| Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп.Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп.Черемушки |  | 4280 |
| Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж |  | 155 |
| Модернизация системы пожарной сигнализации на угольной котельной по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  | 469 |
| Модернизация системы пожарной сигнализации на электрокотельной №1 по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 50 |  | 292 |
| Модернизация системы пожарной сигнализации. Электрокотельной №2 по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 53 |  | 223 |
| Установка системы видеонаблюдения на котельной ООО «ХКС» | 5700 |  |
| Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС» |  | 1256 |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2023 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп. Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» безхозяйные тепловые сети  планируется передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго».

Таблица 1.43

Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.03.2023.)

| № п/п | Наименование | Местоположение | Протяженность, м. | Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Советский мкрн., по подвалу д.34Б, от ввода с ТК8 до д.34М | 22 | 17.10.2022 | 19:03:040204:4311 |
| 2 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Советский мкрн., от ввода с ТК13 до д.25Б | 37 | 17.10.2022 | 19:03:040204:4312 |
| 3 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., по подвалу д.1, от ввода с ТК2 до наружной стены художественной школы | 212 | 02.11.2022 | 19:03:040203:5418 |
| 4 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., по подвалу д.34/1, от ввода с ТК36 до д.10-34/2 | 11 | 02.11.2022 | 19:03:040203:5417 |
| 5 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., по подвалу д.8, от ввода с ТК27 до д.8В | 57 | 18.10.2022 | 19:03:040203:5378 |
| 6 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Советский мкрн., по подвалу д.29, от ввода с ТК29 до д.30 | 117 | 14.10.2022 | 19:03:040204:4310 |
| 7 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Заводской мкрн., по подвалу д.23, от ввода в д.22 до наружной стены д.23 | 154 | 19.10.2022 | 19:03:040205:7043 |
| 8 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Заводской мкрн., по подвалу д.24, от ввода в д.25 до наружной стены д.24 | 156 | 18.10.2022 | 19:03:040205:7042 |
| 9 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Ленинградский мкрн., по подвалу д.1, от ввода с Т1 до д.1А | 185 | 20.09.2021 | 19:03:040201:6258 На стадии признания права МС |
| 10 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Енисейский мкрн., от ТК-33 через ТК-40 до фундамента жилого дома 10А | 87 | 20.09.2021 | 19:03:040209:4425 На стадии признания права МС |
| 11 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Интернациональный мкрн., от ТК3М до фундамента жилого дома 25 | 2 | 20.09.2021 | 19:03:040206:3751 На стадии признания права МС |
| 12 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., от ТК15М до фундамента жилого дома 13, от ТК17М1 до фундамента жилого дома 32, от ТК 18М (в районе земельного участка 50) до фундамента жилого дома 34, от ТК17М1 до фундамента жилого дома 36, от ТК16М до фундамента жилого дома 38, от ТК32 до фундамента жилого дома 39 | 273 | 20.09.2021 | 19:03:040203:5104 На стадии признания права МС |
| 13 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, от ТК16-3 по ул.Песочная до врезки к дому 8а | 91 | 20.09.2021 | 19:03:040302:1995 На стадии признания права МС |
| 14 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК22-9 до ТК22-9/ в районе жилого дома 6 | 76 | 20.09.2021 | 19:03:040302:1994 На стадии признания права МС |
| 15 | Тепловая сеть | г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Ленина, от ТК131 до ТК10 | 237 | 03.12.2021 | 19:03:060104:5650 На стадии признания права МС |
| 16 | Тепловая сеть (участок между домами 13 и 13А) | г.Саяногорск, Центральный м/он, д.13 и д.13А | 32,5 | - |  |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции:

| Период | ЭОТ тариф руб.Гкал | Рост % | Тариф для категории потребителей «население» | Рост % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2020 | 2039,40 | 0% | 1846,07 |  | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2020 | 2039,40 | 0% | 1916,67 | 3,82% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2021 | 1946,66 | -4,55% | 1916,67 | 0% | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2021 | 1946,66 | 0% | 1946,66 | 1,56% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2022 | 1946,66 | 0% | 1946,66 | 0% | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2022 | 2079,95 | 6,85% | 2010,9 | 3,3% | Утв. тариф |
| С 01.12.2022 по 31.12.2023г | 2323,47 | 12% | 2171,77 | 8,0% | Утв. тариф |
| На 2024 | 3697,62 | 59,14% | 2273,84 | 4,7% | План |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции

Таблица 8.1 Результаты расчета вероятности безотказной работы систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,8907979 | 0,8791869 | 0,8668230 | 0,8537002 | 0,8398160 |
| Котельная ИП Басков г. Саяногорск | 0,8191876 | 0,8037441 | 0,7875845 | 0,7707243 | 0,7531835 |
| Котельная рп.Майна | 0,7554975 | 0,7374397 | 0,7187544 | 0,7728996 | 0,7554975 |
| Электрокотельные рп.Черемушки | 0,9043350 | 0,8940762 | 0,8831328 | 0,8714953 | 0,8591572 |
| Итого МО г. Саяногорск | 0,8424545 | 0,8286117 | 0,8140737 | 0,8172048 | 0,8019136 |

Таблица 8.2 Результаты расчета показателя готовности к исправной работе систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,9041469 | 0,8969634 | 0,8894338 | 0,8815521 | 0,8733121 |
| Котельная ИП Басков г. Саяногорск | 0,8940777 | 0,8873367 | 0,8803205 | 0,8730252 | 0,8654465 |
| Котельная рп.Майна | 0,8732671 | 0,8658828 | 0,8582251 | 0,8803816 | 0,8732671 |
| Электрокотельные рп.Черемушки | 0,9536217 | 0,9504314 | 0,9470873 | 0,9435868 | 0,9399272 |
| Итого МО г. Саяногорск | 0,9062783 | 0,9001536 | 0,8937667 | 0,8946364 | 0,8879882 |

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения городского округа Саяногорск соответствуют значениям, указанным в таблице 8.1 и 8.2. В связи с этим, мероприятия по обеспечению нормативной надежности систем теплоснабжения указаны в пунктах 4.9 и 5.5. Иные мероприятия (устранение моделированных аварийных ситуаций) по обеспечению нормативной надежности планируются, организуются и проводятся уполномоченными лицами на основании документов, утвержденных в установленном законом порядке.

Внести в главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость работ, тыс. руб | Дата исполнения |  |  |
| 1 | Приобретение электрического котла для электрокотельной №1 КЭВ-6000/6 | 2 227,50 | 2021 |  |  |
| 2 | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации на электрокотельной №1 | 10 863,57 | 2021 |  |  |
| 3 | Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна | 6 302,57 | 2020 |  |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов | 755,226 | 2016 |  |  |
| 5 | Модернизация виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№1 | 2 818,00 | 2022 |  |  |
| 6 | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№3; | 1 811,00 | 2022 |  |  |
| 7 | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№2; | 1 798,679 | 2022 |  |  |
| 8 | Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК 100-150-5 ст. №№4,5; | 2 170,73 | 2022 |  |  |
| 9 | Приобретение автопогрузчика (грузоподъемность 2 тонны); | 1 409 | 2021 |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования для автоматического замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК | 329,37 | 2022 |  |  |
|  | Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение автотранспорта – Илососная машина КО-524 на шасси МАЗ-5340 |  |  | 11 041 | 2022 |
|  | Итого | 36 909,956 |  |  |  |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 							Е.Г.Козловская