ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   №

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

Об утверждении актуализированной на 2020 год

схемы теплоснабжения муниципального

образования город Саяногорск на срок до 2027 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии со статьей 6 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную на 2020 год схему теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г. Саяногорск опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск		                                                               М.А.Валов

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Г.Ряшенцева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по правовым вопросам |  | И.А.Данилов |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | С.А.Борисов |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | А.Г.Козловская |
| Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |  | В.С. Кузьмин |

Проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для независимой экспертизы с 22.04.19 по 26.04.2019.

Рассылка: дело, ИАО, редакция городской газеты  «Саянские ведомости», Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска,  ОП «СТС» АО «Байкалэнерго», ИП «Басков» В.В., ООО «ХКС».

Целуковская Л.В.

39042)-2-06-93

Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от __________ №__

Актуализация на 2020 год

схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения.

пункт 4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается внедрение мероприятий:

1.Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной р.п.Майна;

2.Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной р.п.Майна;

3. Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 р.п.Черемушки;

на котельной ООО «ХКС» :

4.Замена кожухотрубного подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) на пластинчатый подогреватель»;

5.Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов №№3,4;

6.Реконструкция солевых ям №1, №2, изготовление внутренней поверхности ям из нержавеющей стали;

7.Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии;

8.Модернизация бункеров сырого угля котлов с установкой вибровозбудителей;

9.Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи;

10.Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов;

11.Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления;

12.Модернизация парового эжектора деаэрационной  питательной установки;

13.Модернизация системы шлакозолоудаления  с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2.

14.Модернизация виброразгрузчика в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи.

15. Модернизацию схемы электроснабжения  трансформаторных подстанций ТП 10-1, ТП 10-2».

Наименование раздела №5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить в новой редакции: «Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

«необходимо выполнить в период 2024-2027г.г.:

- строительство участка тепловой сети (перемычки) Ду400 длиной 938 м (в двухтрубном исчислении) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1;

- строительство тепловых сетей 6-го микрорайона;

- строительство ЦТП-1и ЦТП-2 ».

Название пункта 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

Данный пункт дополнить следующими  словами:

«В целях обеспечения надежности, безопасности и эффективности теплоснабжения предлагается внедрение следующих мероприятий:

1.Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей;

2.Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска».

и изменить название следующих  мероприятий

«Техническое перевооружение следующих участков тепловой сети:

1) от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, протяженность 502,7м;

2) от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, Ду 250, протяженность 1224м»

на 1) «Реконструкция (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорска;

2) Реконструкция  (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорска».

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Данный раздел дополнить таблицей 6.11  «Объемы полезного отпуска, по-купной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2016-2018гг.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2016г | Факт 2017г | Факт 2018г | Среднее 2016-2018г | Для расчета тарифа на 2019-2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной р.п. Майна |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46521 | 42938 | 49799 | 46419 |  |
| Фактические потери | Гкал | 16806 | 14301 | 20066 | 17057 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11574 | 11574 | 11574 | 11574 | 12053,4 |
| Тепловая энергия от электрокотельной №1 р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 73756 | 66613 | 72722 | 71030 |  |
| Фактические потери | Гкал | 13639 | 7964 | 10929 | 10844 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 8877 | 8877 | 8877 | 8877 | 9061,6 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 291429 | 260179 | 278528 | 276712 |  |
| Фактические потери | Гкал | 54079 | 44545 | 55038 | 51221 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 24642 | 24642 | 24642 | 24642 | 27205,9 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ИП Басков В.В. |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 105330 | 99232 | 103352 | 102638 |  |
| Фактические потери | Гкал | 25848 | 27306 | 31585 | 28246 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11862 | 11862 | 11862 | 11862 | 13466 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 120277 | 109551 | 122521 | 117450 | 99027 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 396759 | 359411 | 381880 | 379350 | 339026 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 389911 | 358932 | 379947 | 376263 | 376266 |
| Фактические потери | Гкал | 110372 | 94117 | 117618 | 107368 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 56955 | 56955 | 56955 | 56955 | 61787 |
| Теплоноситель от угольной котельной р.п. Майна |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 115762 | 118063 | 126391 | 120072 |  |
| Фактические потери | куб.м | 76866 | 80503 | 88307 | 81892 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 10582 | 10637 | 10637 | 10619 | 10381 |
| Теплоноситель от электрокотельной №1 р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 184471 | 177070 | 175411 | 178984 |  |
| Фактические потери | куб.м | 2916 | 7037 | 1592 | 3848 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 11317 | 11546 | 11546 | 11470 | 11474 |
| Теплоноситель от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 868086 | 910932 | 691405 | 823474 |  |
| Фактические потери | куб.м | 182088 | 287551 | 64547 | 178062 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 55594 | 55834 | 55834 | 55754 | 55436 |
| Теплоноситель от угольной котельной ИП Басков В.В |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 256394 | 304576 | 220238 | 260403 |  |
| Фактические потери | куб.м | 72560 | 109081 | 19176 | 66939 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 21540 | 22797 | 22797 | 22378 | 22470 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 300234 | 295133 | 301802 | 299056 |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 1124480 | 1215507 | 911643 | 1083877 |  |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1073053 | 1014468 | 1027161 | 1038228 |  |
| Фактические потери | куб.м | 334430 | 484171 | 173622 | 330741 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 99033 | 100814 | 100814 | 100221 | 99761 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4,5 была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г.Саяногорск) составляет 256 323,05 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, р.п. Черемушки), составляет 23 000 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной р.п. Майна), составляет 46 000 тыс. руб»

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблицу 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| р.п.Черемушки |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды электрокотельной №1 |  | 168750 |
| 2 | Приобретение электрического котла для электрокотельной №1 КЭВ-6000/6 | 9000 | 18455,65 |
| 3 | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 12717,40 |  |
| 4 | Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной р.п.Майна | 6000 |  |
| 5 | Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной р.п.Майна | 40000 |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 р.п.Черемушки | 1400 |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |
| 1 | Замена кожухотрубного подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) на пластинчатый подогреватель | 691 |  |
| 2 | Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов | 6589 |  |
| 3 | Реконструкция солевых ям №1, №2, изготовление внутренней поверхности ям из нержавеющей стали | 1745 |  |
| 4 | Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии | 4951 |  |
| 5 | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи; | 3230 |  |
| 6 | Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов | 3922 |  |
| 7 | Модернизация бункеров сырого угля котлов с установкой вибровозбудителей | 3078 |  |
| 8 | Модернизацию схемы электроснабжения ТП 10-1, ТП 10-2 | 24196 |  |
| 9 | Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления | 3955 |  |
| 10 | Модернизация парового эжектора деаэрационной питательной установки | 1812 |  |
| 11 | Модернизация системы шлакозолоудаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2 | 10904 |  |
| 12 | Модернизация виброразгрузчика в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи» |  | 3927 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций составляет 413 335,44 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 207242,4 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций составляет 206 093,04 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.2-7.3».

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
| п/п |  | 2018-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |
| 6 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  | 50660 |
| 9 | Тепловая сеть 6-го микрорайона |  | 144582,4 |
| 10 | ЦТП-1 |  | 6500 |
| 11 | ЦТП-2 |  | 5500 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для реконструкции

| Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина г. Саяногорск, | 35006,0 |  |
| Участок тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск | 43750,04 |  |
| Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей | 4000 |  |
| Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска | 3000 |  |

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу  от 29.07.2018г) изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2019г года в р.п. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены Перечень безхозяйных  тепловых сетей в р.п. Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1,43.

В связи с тем, что в р.п. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» .

Таблица 1.43 Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.03.2019г.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкрн., участок от ТК-1 до внешней стены дома №40 | 22 | 19:03:040204:3626 | 11.01.2019 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Калина, 18 | 37 | 19:03:060104:5310 | 10.01.2019 |
| 3 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-26 до ул.Гагарина, д.53 | 25 | 19:03:060104:5318 | 04.02.2019 |
| 4 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-46д до ул.Щетинкина, 4 | 6 | 19:03:060104:5313 | 11.01.2019 |
| 5 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23а до ул.Енисейская, 14 | 15 | 19:03:060104:5312 | 11.01.2019 |
| 6 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23 до ул.Енисейская, 16 | 15 | 19:03:060104:5317 | 31.01.2019 |
| 7 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-121А до ул.Ворошилова, 5 | 37 | 19:03:060104:5320 | 13.02.2019 |
| 8 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, переулок Изыскательский, от ТК-58 до ТК-58в к ул.Пристанской | 6 | 19:03:060104:5314 | 11.01.2019 |
| 9 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-130а до ул.Ленина, д.38 | 15 | 19:03:060104:5315 | 14.01.2019 |
| 10 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Рабовича, 22 от ТК-74Б до ТК-74В | 220 | 19:03:060103:913 | 11.01.2019 |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблица 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

| Наименование предприятия | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | Рост % |
| 1 полугодие 2017 | руб. Гкал | 1748,04 |  |
| 2 полугодие 2017 | руб. Гкал | 1874,98 | 7,3% |
| 1 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1874,98 | 0% |
| 2 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1968,67 | 5% |
| 1 полугодие 2019 | руб. Гкал | 1968,67 | 0% |
| 2 полугодие 2019 | руб. Гкал | 2039,40 | 3,6% |
| 1 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2020 (плановый) | руб. Гкал | 2120,98 | 4% |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | А.Г. Козловская |
| --- | --- | --- |